附件：

绿化树木倒伏技术管理措施

一、修剪

强降雨天气过后，一般会迅速进入高温天气，倒伏的树木根系严重受损，部分或大部分露出土壤，如果不及时处理，倒伏树木会失水萎蔫甚至全株枯死。应根据倒伏程度对枝叶进行修剪。

（一）对于根系损伤较轻的新栽植树木可以直接进行扶正，并辅以培土、固定即可。

（二）对于根系或枝干断裂的树木，如断根、断枝等，要对受损根、枝进行修剪后，再进行扶正、培土、固定。

（三）对主根折断的树木、在扶正前应进行修枝，对一些根系损伤特别严重的高大乔木，可先截干后再进行扶正、培土、固定。

（四）对所有断梢、断枝的树木，包括折断、劈裂的枝条均应及时修剪，对于大的伤口喷杀菌剂并涂抹油漆或拌多菌灵的黄泥等封住伤口，减少病菌侵害。

二、拉直扶正

较粗大的行道树可采用吊车将树木缓缓吊起扶正，将根系舒展，在种植坑内施入适量底肥，用好土将根埋住，并进行分层覆土，分层踩实，土坑填平后周围挡20厘米至25厘米围堰，利于浇水。扶正后应及时固定支架。

三、水肥管理

水淹后，苗木根系受损，吸收水肥能力较弱，不宜立即进行土壤根部施肥，可进行根外追肥。可选用0.1%至0.2%磷酸二氢钾、0.3%尿素及其他叶面肥进行根外追肥，每隔5天左右一次，连喷2至3次。待长势恢复后，再施根部肥料，促发新根。

四、遮阴处理

对于树势较弱的大树，植株根系受到伤害，在阳光暴晒后容易加剧灾害造成死亡。因此，有条件的情况下，可适当遮阴，待植株恢复后，再转入正常光照管理。